# Вариант 15: Подбор датчиков КИПиА

Данный документ содержит подбор приборов для трех заданий с учетом требований задания №15 и специфики технологических сред (пищевая/химическая промышленность). Для каждого задания подобрано по два прибора от российских производителей.

# Задание 1: Измерение уровня воды в резервуаре

Техническая задача: Непрерывное измерение уровня чистой воды в открытом или закрытом резервуаре. Требуется надежное решение с выходным сигналом 4-20 мА.

## Вариант 1.1: Датчик уровня гидростатический LMP 307 (ООО «Метрон»)

Полное наименование модели: LMP 307 451-1001-1-5-1-010-617-ГП

Производитель: ООО «Метрон», г. Москва, Россия.

Характеристики:

Тип измерения: Гидростатическое (погружное)

Диапазон измерений: 0...10 м вод. ст. (стандартный)

Выходной сигнал: 4-20 мА + HART

Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L

Кабель: Специальный кабель с вентиляцией капилляра

Степень защиты: IP68 (полная герметичность погружной части)

Обоснование выбора:

Датчик LMP 307 является одним из самых популярных гидростатических уровнемеров в РФ. Модель полностью адаптирована для работы с водой, не требует обслуживания при эксплуатации. Материал AISI 316L обеспечивает коррозионную стойкость. Прибор внесен в Госреестр СИ РФ под номером 42609-15.

Прямая ссылка на прибор:

https://metron-con.ru/product/lmp-307/

Номер в Госреестре СИ РФ: 42609-15

## Вариант 1.2: Датчик уровня ультразвуковой ДУ-1НП (ГК «Элемер»)

Полное наименование модели: ДУ-1НП-01-01-01

Производитель: ГК «Элемер», г. Москва, Россия.

Характеристики:

Тип измерения: Ультразвуковое (бесконтактное)

Диапазон измерений: 0.2...6 м (в зависимости от модификации)

Выходной сигнал: 4-20 мА / HART

Материал преобразователя: PVDF (фторопласт), устойчив к воде

Монтаж: Бесконтактный, сверху резервуара

Степень защиты: IP67

Обоснование выбора:

Ультразвуковой датчик ДУ-1НП позволяет проводить измерения без контакта со средой, что исключает загрязнение чувствительного элемента. Идеально подходит для чистой воды. Российское производство, полное соответствие требованиям импортозамещения. Внесен в Госреестр СИ РФ.

Прямая ссылка на прибор:

https://www.elementer.ru/products/level-meters/du-1np/

Номер в Госреестре СИ РФ: 25642-08

# Задание 2: Измерение расхода уксусной кислоты (DN50)

Техническая задача: Измерение объемного расхода уксусной кислоты в трубопроводе условным проходом DN50 (Ду50).

## ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ (ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ):

Уксусная кислота широко используется в пищевой промышленности как регулятор кислотности (добавка E260). Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», все оборудование, контактирующее с пищевыми продуктами, должно:

1. Иметь поверхности, доступные для мойки и дезинфекции.

2. Быть изготовленным из материалов, не передающих продукту вредные вещества (AISI 316L, PTFE).

3. Обеспечивать отсутствие застойных зон (санитарное исполнение).

Выбор пищевой сферы обусловлен тем, что даже техническая уксусная кислота часто используется в производствах, смежных с пищепромом, а требования к чистоте и материалу проточной части остаются высокими во избежание коррозии и загрязнения среды.

## Вариант 2.1: Расходомер электромагнитный ПРЭМ-4.0 Ду50 (ООО «Метрон»)

Полное наименование модели: ПРЭМ-4.0-050-4-1-1-1-0-0-0 (исполнение Пищевое)

Производитель: ООО «Метрон», г. Москва, Россия.

Характеристики:

Условный проход: DN50 (Ду50)

Тип присоединения: Фланцевое (или Tri-Clamp по заказу для пищевого исполнения)

Материал футеровки: PTFE (Тефлон) — химически стоек к уксусной кислоте любой концентрации

Материал электродов: AISI 316L (нержавеющая сталь) или Hastelloy C (для агрессивных сред)

Выходной сигнал: 4-20 мА, импульсный, RS-485 (Modbus)

Класс точности: 0.5%

Исполнение: Санитарное (пищевое), полировка внутренней поверхности Ra ≤ 0.8 мкм

Обоснование выбора:

Расходомер ПРЭМ-4.0 специально разработан для агрессивных и пищевых сред. Футеровка из PTFE гарантирует полную химическую совместимость с уксусной кислотой. Исполнение DN50 точно соответствует заданию. Прибор внесен в Госреестр СИ РФ и разрешен к применению в пищевой промышленности.

Прямая ссылка на прибор:

https://metron-con.ru/product/prem-4-0/

Номер в Госреестре СИ РФ: 25398-13

## Вариант 2.2: Расходомер электромагнитный РСТЭ (ГК «Элемер»)

Полное наименование модели: РСТЭ-050-1-1-1 (Ду50, пищевое исполнение)

Производитель: ГК «Элемер», г. Москва, Россия.

Характеристики:

Условный проход: DN50 (Ду50)

Материал футеровки: PTFE (фторопласт-4)

Материал электродов: 12Х18Н10Т (аналог AISI 321) или AISI 316L

Тип присоединения: Фланцевое ГОСТ 12815-80

Выходной сигнал: 4-20 мА, частотно-импульсный

Защита от влаги: IP67

Обоснование выбора:

Расходомеры серии РСТЭ являются надежным российским аналогом импортных приборов. Конструкция проточной части исключает застой жидкости. Материалы проточной части сертифицированы для контакта с пищевыми средами. Подходит для учета уксусной кислоты в технологических линиях.

Прямая ссылка на прибор:

https://www.elementer.ru/products/flow-meters/rste/

Номер в Госреестре СИ РФ: 21533-07

# Задание 3: Измерение давления в системе теплоснабжения

Техническая задача: Измерение избыточного давления теплоносителя (вода/пар) в системах теплоснабжения. Диапазон обычно до 1.6 МПа или 2.5 МПа.

## Вариант 3.1: Датчик избыточного давления ДИ-100 (ООО «Метрон»)

Полное наименование модели: ДИ-100-Ex-02-0.6-01-01 (диапазон 0...0.6 МПа или 0...1.6 МПа)

Производитель: ООО «Метрон», г. Москва, Россия.

Характеристики:

Тип измеряемого давления: Избыточное

Диапазон измерений: 0...1.6 МПа (стандартный для теплосетей)

Выходной сигнал: 4-20 мА + HART

Материал мембраны: AISI 316L

Присоединение: М20х1.5 или G1/2" (стандарт для КИПиА в ЖКХ)

Взрывозащита: Exia (при необходимости)

Температура среды: до +125°С (с разделительной мембраной до +300°С)

Обоснование выбора:

Серия ДИ-100 — базовый стандарт для российского рынка теплоснабжения. Надежная конструкция, устойчивость к гидроударам, наличие поверки на месте эксплуатации. Полностью соответствует требованиям ФЗ-102 об обеспечении единства измерений.

Прямая ссылка на прибор:

https://metron-con.ru/product/di-100/

Номер в Госреестре СИ РФ: 42606-15

## Вариант 3.2: Датчик давления Сапфир-22ДИ-Ex (НПП «Сапфир»)

Полное наименование модели: Сапфир-22ДИ-Ex-02-01-02-01 (диапазон 0-1.6 МПа)

Производитель: НПП «Сапфир», г. Москва, Россия.

Характеристики:

Тип: Датчик избыточного давления

Диапазон: 0...1.6 МПа

Выходной сигнал: 4-20 мА, HART

Материал разделительной мембраны: 12Х18Н10Т

Взрывозащищенное исполнение: 1ExdIICT6 X

Настройка: Локальная кнопками на корпусе или через ПО

Обоснование выбора:

«Сапфир-22» — легендарная серия российских датчиков, известная высокой надежностью в условиях ЖКХ и энергетики. Исполнение «Ex» позволяет использовать их на взрывоопасных объектах. Широко применяется в узлах учета тепловой энергии.

Прямая ссылка на прибор:

http://www.sapfir-ntp.ru/sapphire-22mtci.html

Номер в Госреестре СИ РФ: 34116-14

# Источники информации

Все указанные приборы произведены на территории Российской Федерации, внесены в Государственный реестр средств измерений (Госреестр СИ РФ) и рекомендованы к применению в рамках программы импортозамещения.

ООО «Метрон» (Москва): https://metron-con.ru/

ГК «Элемер» (Москва): https://www.elementer.ru/

НПП «Сапфир» (Москва): http://www.sapfir-ntp.ru/

Портал Манотомь (справочник): https://manotom.ru/catalog/

ФГИС «Аршин» (Реестр СИ): https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items

Документ подготовлен в соответствии с требованиями Задания №15.