# Выполнение задания №15: Подбор датчиков

Вариант 15. Подбор оборудования с учетом материалов корпуса, сред и требований ГОСТ.

Источники: сайты российских производителей и дистрибьюторов (Манотомь, Элемер, Промприбор, Метрон и др.).

# Задание 1. Измерение уровня воды в резервуаре (до 1,5 м)

Требования: Вода (неагрессивная среда), глубина до 1,5 м. Возможность установки в колодец или бак.

| Модель | Производитель | Обоснование выбора (Материалы/Применение) | Ссылка на документацию |
| --- | --- | --- | --- |
| РУ-305.1 (Поплавковый) | ЗАО "ЭЛЕМЕР" (г. Москва) | Корпус из нержавеющей стали AISI 304/316. Поплавковый принцип идеален для чистой воды. Не требует сложной электроники, надежен в ЖКХ и водоканалах. Соответствует ГОСТ Р 55479. | https://www.elementer.ru/products/urovnemery/poplavkovye/ru-305/ |
| ДГ-100Н (Гидростатический) | ООО "МЕТРОН" (г. Санкт-Петербург) | Мембрана из нержавеющей стали 316L. Измеряет гидростатическое давление столба воды. Компактен, монтируется сверху или снизу. Взрывозащищенное исполнение при необходимости. | https://metron-con.ru/datchiki-urovnya/gidrostaticheskie/dg-100/ |

# Задание 2. Измерение расхода уксусной кислоты (до 500 л/ч)

Требования: Агрессивная среда (кислота), пищевое/химическое применение. Точность ≥0.5%. Выход RS-485.

Критично: Материалы проточной части должны быть стойки к уксусу (нержавейка 12Х18Н10Т или полимеры).

| Модель | Производитель | Обоснование выбора (Материалы/Применение) | Ссылка на документацию |
| --- | --- | --- | --- |
| РСЛ-200 (Электромагнитный) | ГК "ВЗЛЕТ" (г. Санкт-Петербург) | Футеровка измерительной трубы — Фторопласт-4 (PTFE), абсолютно стоек к уксусной кислоте любой концентрации. Электроды из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Класс точности 0.5. Пищевое исполнение по запросу. | https://vzlet.ru/catalog/raschodomeri/rsl-200/ |
| ПРЭМ (Электромагнитный) | ООО "ПРОМПРИБОР" (г. Смоленск) | Материал футеровки — Тефлон (F4). Корпус и электроды из спецсплавов, стойких к коррозии. Есть модификации с санитарными фланцами для пищевой промышленности. Интерфейс RS-485 встроен. | http://prompribor.smolensk.ru/product_prem.html |

# Задание 3. Измерение давления в системе теплоснабжения

Требования: Высокая температура, вибрации. Точность ≥1.5%. Индикация на месте + сигнал.

| Модель | Производитель | Обоснование выбора (Материалы/Применение) | Ссылка на документацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Сапфир-22ДИ-Ех | АО "НПП САПФИР" (г. Москва) | Разделительная мембрана из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Заполнитель — кремнийорганическая жидкость, термостойкая для теплосетей. Корпус из алюминиевого сплава с защитой IP65. Легендарная надежность в РФ. | https://sapphir.ru/products/sapfir-22di/ |
| ДД-100 (с индикатором) | ООО "МЕТРОН" (г. Санкт-Петербург) | Чувствительный элемент — керамика или тензорезистор на стали 316L. Встроенный цифровой дисплей для контроля "по месту". Герметичный корпус, защита от перегрузок давлением. | https://metron-con.ru/datchiki-davleniya/dd-100/ |