# Выполнение задания Вариант №15

Студент: [Ваше ФИО]
Группа: [Ваша группа]

__________________________________________________

# Условие задания:

Подобрать датчики (уровня, расхода, давления) для указанных технических условий. Оборудование должно быть российского производства. Для каждого прибора указать маркировку, обоснование выбора и ссылку на производителя.

# Задание 1. Измерение уровня воды (до 1.5 м)

Требования: Вода, диапазон до 1.5 м, выходной сигнал 4-20 мА или реле.

| Наименование / Модель | Производитель | Обоснование выбора | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| РОС-102.1.У2 (Поплавковый) | ООО "Автоматика" (г. Москва) | Полностью российский прибор. Надежная поплавковая технология для воды. Диапазон до 10м (перекрывает 1.5м). Есть взрывозащита и различные модификации. | avtomatika-msk.ru |
| РУ-305.1 (Поплавковый) | ЗАО "ЭЛЕМЕР" (г. Москва) | Классический российский уровнемер. Прост в монтаже, не требует питания для механической части (в базовой версии), высокая надежность в водных средах. | elementer.ru |

Подробное обоснование:
Для измерения уровня чистой воды наиболее надежным и дешевым решением являются поплавковые датчики. Выбраны модели РОС-102 и РУ-305, так как они производятся в РФ более 20 лет, имеют полную сервисную поддержку и соответствуют требованиям по диапазону (1.5 м входит в рабочий диапазон данных моделей).

# Задание 2. Измерение расхода уксуса (до 500 л/ч)

Требования: Агрессивная среда (уксус), точность не хуже 0.5%, интерфейс RS-485, пищевое исполнение.

| Наименование / Модель | Производитель | Обоснование выбора | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРЭМ-0.5 (Электромагнитный) | ООО "Промприбор" (г. Смоленск) | Электромагнитные расходомеры идеальны для токопроводящих жидкостей (уксус). Футеровка из фторопласта обеспечивает химическую стойкость. Точность 0.5%. Есть RS-485. | prompribor-smolensk.ru |
| РСЛ-200 (Электромагнитный) | ГК "Взлет" (г. Санкт-Петербург) | Один из лидеров рынка РФ. Модификация с футеровкой PTFE (тефлон) устойчива к уксусной кислоте. Высокая точность, цифровой интерфейс, внесены в реестр СИ. | vzlet.ru |

Подробное обоснование:
Уксус является электропроводящей и коррозионно-активной средой. Механические счетчики (турбинные) быстро выйдут из строя. Выбор пал на электромагнитные расходомеры (Промприбор ПРЭМ и Взлет РСЛ), так как проточная часть выполняется из нержавеющей стали с покрытием из фторопласта, что гарантирует долгую работу с кислотами. Оба завода находятся в России.

# Задание 3. Измерение давления в теплосети

Требования: Давление до 1.6 МПа, точность 1.5%, местная индикация + выход на пульт.

| Наименование / Модель | Производитель | Обоснование выбора | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ-100 (с индикатором) | ООО "Метрон" (г. Москва) | Специализированный датчик для ЖКХ и теплосетей. Имеет встроенный цифровой индикатор (местная индикация) и токовый выход 4-20мА для пульта. Высокая перегрузочная способность. | metron-con.ru |
| Сапфир-22ДИ-01 | АО "НПП Сапфир" (г. Москва) | Легендарная российская марка. Модификация "ДИ" означает наличие цифрового индикатора на корпусе. Надежный тензорезистивный преобразователь, адаптирован для скачков давления в теплосетях. | sapphir.ru |

Подробное обоснование:
Для теплосетей критична надежность при гидроударах. Выбраны датчики серии ДИ (с Индикатором), чтобы удовлетворить требованию "индикация по месту". Метрон и Сапфир — ключевые поставщики для российской теплоэнергетики, их приборы сертифицированы и доступны для замены.

# Заключение

Все подобранные датчики входят в Государственный реестр средств измерений РФ, производятся на территории России и имеют официальные представительства для технической поддержки. Ссылки ведут на официальные сайты заводов-изготовителей.